云南省疾病预防控制中心采购计划表

| 采购部门：急传所 |  |  | 经办人： | 赵晓南 日期：2025.6.27 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、技术参数、性能要求 |  |  | 数量 | 计量单位 | 预算单价（元） | 预算总金额（元） | 交货地点/备注 |
| 1 | 新型冠状病毒质控品 | （1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL 和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用 前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度 ≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%， 扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试 报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实 灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾 控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品， 应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机构认证编号。 |  |  | 3 | 盒 | 2400 | 7200 |  |
| 2 | 甲型流感病毒质控品 | （1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两 种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭 活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL 和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用 前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度 ≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%， 扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试 报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实 灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核 酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾 控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品， 应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实 验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机 构认证编号。 |  |  | 3 | 盒 | 2400 | 7200 |  |
| 3 | 腺病毒质控品 | （1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两 种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭 活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL 和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用 前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度 ≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%， 扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试 报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实 灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核 酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾 控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品， 应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实 验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机 构认证编号。 |  |  | 3 | 盒 | 2400 | 7200 |  |
| 4 | 普通冠状病毒质控品 | （1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两 种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭 活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL 和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用 前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度 ≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%， 扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试 报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实 灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核 酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾 控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品， 应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实 验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机 构认证编号。 |  |  | 3 | 盒 | 2400 | 7200 |  |
| 5 | 呼吸道合胞病毒质控品 | （1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两 种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭 活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL 和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用 前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度 ≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%， 扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试 报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实 灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核 酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾 控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品， 应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实 验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机 构认证编号。 |  |  | 3 | 盒 | 2400 | 7200 |  |
| 6 | 人偏肺病毒质控品 | （1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两 种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭 活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL 和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用 前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度 ≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%， 扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试 报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实 灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核 酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾 控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品， 应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实 验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机 构认证编号。 |  |  | 2 | 盒 | 2400 | 4800 |  |
| 7 | 副流感病毒质控品 | （1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两 种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭 活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL 和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用 前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度 ≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%， 扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试 报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实 灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核 酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾 控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品， 应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实 验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机 构认证编号。 |  |  | 2 | 盒 | 2400 | 4800 |  |
| 8 | 博卡病毒质控品 | （1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两 种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭 活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL 和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用 前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度 ≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%， 扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试 报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实 灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核 酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾 控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品， 应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实 验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机 构认证编号。 |  |  | 2 | 盒 | 2400 | 4800 |  |
| 9 | 鼻病毒质控品 | （1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两 种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭 活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL 和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用 前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度 ≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%， 扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试 报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实 灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核 酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾 控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品， 应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实 验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机 构认证编号。 |  |  | 2 | 盒 | 2400 | 4800 |  |
| 10 | 肠道病毒质控品 | （1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两 种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭 活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL 和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用 前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度 ≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%， 扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试 报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实 灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核 酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾 控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品， 应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实 验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机 构认证编号。 |  |  | 2 | 盒 | 2400 | 4800 |  |
| 11 | 肺炎支原体质控品 | （1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两 种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭 活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL 和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用 前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度 ≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%， 扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试 报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实 灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核 酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾 控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品， 应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实 验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机 构认证编号。 |  |  | 3 | 盒 | 2400 | 7200 |  |
| 12 | 百日咳鲍特菌质控品 | （1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两 种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭 活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL 和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用 前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度 ≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%， 扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试 报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实 灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核 酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾 控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品， 应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实 验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机 构认证编号。 |  |  | 3 | 盒 | 2400 | 7200 |  |
| 13 | A族链球菌质控品 | （1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两 种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭 活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL 和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用 前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度 ≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%， 扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试 报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实 灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核 酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾 控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品， 应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实 验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机 构认证编号。 |  |  | 3 | 盒 | 2400 | 7200 |  |
| 14 | 肺炎链球菌质控品 | （1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两 种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭 活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL 和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用 前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度 ≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%， 扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试 报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实 灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核 酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾 控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品， 应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实 验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机 构认证编号。 |  |  | 3 | 盒 | 2400 | 7200 |  |
| 15 | 流感嗜血杆菌质控品 | （1）每种病原的质控标准品应包括灭活病原和病原核酸两 种类型，用于测试灵敏度。测试体系包括至少3支不同浓度的灭 活病原标准品（浓度分别是 1000 Copies/mL、2000 Copies/mL 和10000 Copies/mL）、至少3支不同浓度的病原核酸标准品（500 Copies/mL、1000 Copies/mL 和 5000 Copies/mL）。 （2）质控标准品应为液体状态（直接使用状态），避免使用 前再配置导致的计量误差。 （3）采用数字 PCR 方法进行量值确定。定值引入不确定度 ≤10%，均匀性引入不确定度≤8%，长稳引入的不确定度≤15%， 扩展不确定度≤25%。量值结果需提供国家级检测机构出具的测试 报告。 （4）原材料真实且可溯源：灭活病原质控品的原料为真实 灭活病原，出发菌毒株需具备省级或以上疾控中心来源证明。核 酸质控品如果是真实病原制备，出发菌毒株需具备省级或以上疾 控中心来源证明；如果是通过生物工程学方法研制的核酸质控品， 应提供完整的研制技术路线并经过国家级疾控中心验证。 （5）出发菌毒株原料应在具备满足国家生物安全要求的实 验室内制备。 （6）具备国家有证标准物质或国家参考品或国家级权威机 构认证编号。 |  |  | 3 | 盒 | 2400 | 7200 |  |
|  | 合计 |  |  |  | 40 | 盒 | 2400 | 96000 |  |

（备注：此表由采购申请部门填写，必须作为经费请示附件。）