云南省疾病预防控制中心采购计划表

| 采购部门：纪审办 |  |  |  | 经办人： |  | 陈俊文 |  |  | 日期：2025.7.14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格、技术参数、性能要求 |  |  | 数量 | 计量单位 | 预算单价（元） | 预算总金额（元） | 交货地点/备注 |
| 1 | 中心纪委谈话室定制办公家具部分 | 软包谈话桌 | 尺寸1800*800*760、环保高分子聚乙烯纳米棉+阻燃防撞皮革、厚度不低于20mm 、B1级阻燃、E0级环保级。 |  | 1 | 张 | 2900 | 2900 | 省疾控中心呈贡办公区 |
|  |  | 软包谈话椅 | 尺寸490*460*960、环保高分子聚乙烯纳米棉+阻燃防撞皮革、厚度不低于20mm 、B1级阻燃、E0级环保级。 |  | 4 | 把 | 960 | 3840 |  |
|  |  | 办公椅 | 常规可移动网布黑色款式。 |  | 1 | 把 | 500 | 500 |  |
|  |  | 办公桌 | 尺寸1200*600*760、甲醛释放量≤9mg/100g产品符合ISO9001质量标准和ISO90128l绿色环保标准，防火，耐磨，防污。 |  | 1 | 张 | 960 | 960 |  |
| 2 | 中心纪委谈话室监控系统设备部分 | 被谈话人特写摄像机 | 1.不低于500万像素。 2.最低照度：彩色：≤0.0002lx；黑白：≤0.0001lx。 3.设备应配置电动变焦镜头。 4.设备应支持不少于1个RJ45网口、1个RS485接口、1对音频输入／输出接口、1个TF卡槽、1个复位按钮、内置MIC、内置扬声器；不少于2路报警输入、1路报警输出。 5.应支持音频编码设置选项，音频采样率应≥32kbps。 6.信噪比≥60dB，宽动态≥120dB。 7.应能将视频图像及抓拍图片存储至TF卡、本地客户端或上传至服务器；最大应支持512GB TF卡；应支持TF卡热插拔。 8.应支持播放预录音频，支持语音对讲功能 。 9.应支持三码流同时并发输出，主码流分辨率不小于2592×1944（25帧/s），码率不小于2Mbps。 10.分辨率不小于2592×1944。 11.应具有电子防抖、数字降噪、音频降噪、透雾设置选项。 12.应具有内置时钟功能，支持手动校时、NTP 校时。 13.断网情况下，拍摄记录应自动存储到光盘。 14.应支持IP地址冲突报警、MAC地址冲突报警、磁盘满／读写错误报警功能。 15.应具有人脸检测、人脸跟踪、人脸抓拍功能，人脸抓拍捕获率应≥99%。 16.温度范围：-35±3℃-65±2℃。 17.防水防尘等级≥IP67。 |  | 2 | 台 | 2600 | 5200 |  |
|  |  | 全景摄像机 |  |  | 2 | 台 | 2400 | 4800 |  |
|  |  | 高保真拾音器 | 1.重点突出还原度，清晰度、声音高频不刺耳、中低频不含糊、清晰度高，声像定位准确。 2.内置浪涌防护、电源极性反接保护和静电保护。 |  | 2 | 台 | 2300 | 4600 |  |
|  |  | 高清谈话主机 | 1.视频接口支持不少于2个HDMI输入、1个VGA输入。 2.音频接口支持不少于2路音频输入、不少于1路混音输出、不少于1路语音对讲输出。 3.支持不少于4个RS485控制接口、2个232接口、1个以太网口、4个POE网口；支持不少于4个USB2.0、1个USB3.0；支持不少于8个报警输入接口、4个报警输出接口。 4.支持触摸屏操作。 5.支持实时视频预览与录像回放功能；支持硬盘与光盘两种方式进行录像回放。 6.支持便捷检索和回放。 7.对于同步录音录像过程中出现死机或者意外故障的情况下，设备支持在规定时间内恢复并保全故障前信息不丢失。 8.支持不少于双盘直刻、循环直刻两种刻录模式:支持一张光盘刻录不低于4小时的同步录音录像，单张刻录完毕后自动启用下一张光盘进行刻录。 9.支持断网断电保护。 10.支持合成画面独立编码、传输、录像及刻录，合成画面质量不低于H.265编码、4K分辨率、60fps。 11.支持视频画面质量检测，包含黑白异常、对比度异常、视频抖动、人为干扰、亮度异常、视频模糊等视频诊断算法。 12.当侦测到视/音频信号丢失时，应能发出报警信号。 13.支持适配国产化客户端电脑，支持连接国产化客户端进行回放。 14.支持光盘加密，支持防擦写与防拷贝。 15.支持启动操作时加密进入，全程安全保护。 16.控制中台:台式主机控制、处理器最低i5-14600K/KF、内存容量最低16gb、硬盘容量最低1T、显示屏大小≥23英寸；输出打印机配置激光黑白自动双面带扫描、打印、复印、传真功能，支持输稿器。 |  | 1 | 套 | 28700 | 28700 |  |
|  |  | 时间温湿度数码屏 | 静态数字显示，防止图像闪烁，适于同步录音录像；采用超高精度时钟，支持自动校准时钟或与主机时间同步。 |  | 1 | 个 | 2100 | 2100 |  |
|  |  | 解码器 | - 1.支持高清视频解码输出。 2.支持H.264/265等编码格式解码。 3.支持HDMI输出。 4.支持解码性能自由划分。 5.支持多块屏级联拼接、开窗、叠加、漫游、跨屏等功能。 6.支持多种格式视频解码分辨率。 |  | 1 | 个 | 6100 | 6100 |  |

（备注：此表由采购申请部门填写，必须作为经费请示附件。）