YNCDC/QR-ZX-2022-028

云南省疾病预防控制中心采购计划表

	采购部门： 免疫规划所
	经办人：柏桂珍 
	
	日期：2025.12.01

	序号
	名称 
	规格、技术参数、性能要求
	数量
	计量单位
	预算单价（元）
	预算总金额（元）
	交货地点/备注

	1
	比浊仪
	1.适用于API或者ATB菌悬液浊度检测

2.重量：≤ 0.5 kg

3.测量范围：浊度读数范围至少为 0 McF 至 7.5 McF

4.测量精度：对于标准菌株（如大肠杆菌ATCC 25922）在0.5 McF浊度时，仪器的测量精度误差应在 ±0.10 McF 以内

5.电源要求：仪器应配备适配器，支持100-240V宽电压输入，并具备电池供电选项

6.配置：电子比浊仪主机 1台，专用电源适配器 1个，标准校准装置（如适用）1套，中文操作手册 1份，专用电池一套。


	1
	台
	32000
	32000
	合同签订后7天内交货

	2
	Cimarec+加热磁力搅拌器（配转子））
	1 承重最大容器为4 L，载物盘面为7英寸x7英寸，盘面为陶瓷（非陶瓷涂层）
2 数字显示，温度范围为5℃-540℃
3 加热面板空载时,从室温加热至最高温度540℃，加热时间为8分钟
4. 加热板中心位置的温度稳定性为：± 2.0°C@100℃
5 连接温度探头时，样品温度稳定性为：0.5℃@70℃ （500ml水，容器：1000ml烧瓶）
6 加热板温度精度：使用外置样品温度探头时，温度精度为：1.8℃（面板设置温度为100℃时）

7 HOT TOP 报警系统在温度超过50℃时启用，防止过温,关闭电源开关后依然显示
8 数字显示，搅拌速度: 50-1500 rpm
9 搅拌子即停功能；StirTrac 功能提供温和、稳定的搅拌速度和强劲的磁力耦合作用
10转速稳定性5.0%@1000rpm （600ml水，容器：1000ml烧瓶）
11 整机质保3年，质保期内提供更换新机服务

12 产品设计需符合以下电磁电气安全标准

EMC电池兼容性: 

EN 61000-3-2 Limits for harmonic current emissions

EN 61000-3-3 Limits for voltage fluctuations and flicker

EN 61326-1 Electrical equipment for measurement, control, and laboratory use; Part I: General Requirements

安全标准: 

EN 61010-1 Safety requirements for electrical equipment for measurement, control, and laboratory use; Part I: General Requirements

EN 61010-2-010 Part II: Particular requirements for laboratory equipment for the heating of materials

EN 61010-2-051 Part II: Particular requirements for laboratory equipment formixing and stirring

	1
	台
	5000
	5000
	合同签订后7天内交货

	3


	触屏式金属浴
	2、性能指标及要求：

*2.1 触摸屏显示时间和温度，简便易用

 2.2 用户可设定10个程序，每个程序最多5个步骤 

2.3 PID数字控制，显示温度和时间

*2.4 可连接外部传感器，仪器显示样品实际温度
*2.5 温度范围：RT+5-130°C

*2.6 温度均一性：±1°C （at 37°C）；温度精度：±0.5°C （at 37°C）

*2.7 最多可放2个加热块
*2.8 升温时间：≤20 min（30°C-130°C）

2.9 运行环境温度10°C-30°C，相对湿度<80%

3.0 主机尺寸（W×L×H）：403×200×100mm
*3.1 粉末涂层钢质外壳，坚固耐用

*3.2 计时器可精确控制加热时间，计时范围0-99h59min
*3.3 CE认证，RoHS认证，cCSAus认证


	1
	台
	8200
	8200
	合同签订后7天内交货

	
	
	
	
	
	合计
	45200
	


    （备注：此表由采购申请部门填写，必须作为经费请示附件。）

2022-03-10启用

