招标参数：

- 1、硬件要求:支持国产信创终端(银河麒麟、统信UOS、中标麒麟、鸿蒙等)兼容支持国际主流终端(Windows、Linux、macOS等)，CPU:国产处理器，硬盘存储空间>4TB，操作系统:国产操作系统:内存》32GB，2U机箱。配置>6个千兆电口，>2个万兆光口，>4个千兆光口，>1个扩展槽位，双冗余电源。

- 2、 国密IPSEC VPN吞吐率≥3.5Gbps；国密IPSEC VPN隧道数≥10000条；国密SSL VPN吞吐率≥1.5Gbps；国密SSL VPN并发用户数≥2000。

- 3、 实配≥2000个SSL VPN的客户端许可，可扩展短信认证模块。

- 4、 支持国密USBKey的自适配功能，无需适配工作即可完成国密证书的认证；支持Windows、iOS、Android、Linux、Mac、鸿蒙客户端接入方式；支持国产操作系统客户端接入方式，包括不限于：麒麟、统信、深度、中科方德等；支持对接企业微信实现企业微信扫码认证。

- 5、 支持国际、国密算法证书；支持DER/PEM/PKCS12等多种证书编码；支持导入多个第三方CA根证书和CRL列表，可以对不同的CA用户证书进行身份认证。

- 6、 支持国际、国密1.0、国密1.1协议；支持USB Key为证书载体，支持国密、国际数字证书认证，保障接入身份可信；支持Web VPN无客户端、支持IE、谷歌、360、火狐、搜狗等市面上主流无浏览器无插件接入；支持Web VPN使用口令、数字证书、短信、LDAP、AD域、企业微信认证；支持Web VPN与业务应用单点登录。

- 7、 支持动态地址转换和静态地址转换，支持多对一、一对多和一对一等多种方式的地址转换；支持双向NAT，支持NAT 6to4、4to6、4to4、6to6。支持设备内置日志记录保存；支持按照磁盘占用百分比及最大保留天数自动删除日志。

8、供应商需提供3年全量特征库免费升级和3年硬件质保。